DOKUMENTASI TEKNIS & BUKU PANDUAN SISTEM SMART BTS GATE SECURITY SYSTEM Sistem Keamanan Akses Gerbang Gardu BTS Telekomunikasi Berbasis Multi-Factor Authentication (Biometrik Wajah 128-D + Liveness Detection + TOTP + Geofencing + Work Order + IoT Relay Webhook) Enterprise Telco-Grade Edition • Versi 2.0 • 2026

CATATAN DOKUMEN: Dokumen ini memuat penjelasan menyeluruh mengenai arsitektur, modul kode sumber, skema relasional basis data, mekanisme kriptografi, model kecerdasan buatan, integrasi hardware IoT, serta panduan operasional Smart BTS Gate Security System.

# 1. Gambaran Umum & Latar Belakang Sistem

Smart BTS Gate Security System adalah platform pengamanan perimeter fisik dan shelter menara Base Transceiver Station (BTS) yang dikembangkan khusus untuk menjawab tantangan keamanan pada infrastruktur vital industri telekomunikasi seluler. Menara BTS umumnya tersebar di berbagai pelosok geografis dan beroperasi secara tanpa awak (unmanned sites) 24 jam sehari, sehingga menjadi target rentan bagi berbagai ancaman fisik.

## Tantangan Utama di Lokasi Menara BTS

Pencurian Komponen Kritis: Modul baterai lithium cadangan (backup battery pack), rectifier DC, generator set (genset), dan kabel tembaga grounding bernilai tinggi sering menjadi sasaran sindikat pencurian.

Sabotase & Akses Tidak Sah: Penyusupan oleh pihak tidak bertanggung jawab berpotensi mematikan link transmisi gelombang mikro (microwave) atau serat optik, menyebabkan pemadaman jaringan (blank spot / network outage) yang merugikan ribuan pelanggan.

Kelemahan Kunci Fisik Tradisional: Gembok fisik mudah dirusak, diduplikasi, atau dipinjamkan antarteknisi tanpa adanya catatan rekaman audit digital (no digital audit trail).

Pelanggaran SOP Teknisi: Teknisi mitra/subkontraktor datang di luar jadwal penugasan resmi, salah mengunjungi menara, atau membiarkan pintu shelter terbuka renggang (door ajar) yang merusak sistem pendingin AC dan perangkat transmisi.

Untuk menanggulangi seluruh risiko di atas, platform ini menerapkan standar keamanan Telco-Grade berbasis Zero-Trust Architecture: gerbang fisik shelter sama sekali tidak dapat dibuka jika tidak ada verifikasi beruntun yang valid mulai dari koordinat lokasi teknisi, surat tugas aktif, verifikasi biometrik langsung, token OTP dinamis, hingga status kedaruratan sistem.

# 2. Arsitektur Sistem & Verifikasi Multi-Lapis

Sistem menerapkan strategi pengamanan Defense-in-Depth dengan 6 lapis autentikasi independen. Kegagalan pada salah satu lapisan akan langsung membatalkan proses pembukaan gerbang, mencatat kejadian sebagai insiden keamanan, serta membunyikan alarm darurat ke pusat komando (NOC).

## Rincian Lapisan Verifikasi Keamanan

Lapisan 1 - GPS Geofencing: Memverifikasi posisi spasial teknisi terhadap koordinat latitude/longitude menara BTS menggunakan formula matematika Haversine. Batas toleransi radius default adalah 150 meter. Permintaan akses dari luar batas geofence ditolak dengan status OUT_OF_GEOFENCE.

Lapisan 2 - Validasi Surat Perintah Kerja (Work Order): Sistem memeriksa basis data tiket apakah teknisi bersangkutan memiliki jadwal penugasan resmi (status APPROVED) yang jatuh tempo pada hari H di lokasi BTS tersebut. Teknisi tidak dapat membuka site lain yang bukan penugasannya.

Lapisan 3 - Deteksi Keaslian Wajah (Passive Liveness Detection): Mencegah penipuan identitas (anti-spoofing) menggunakan foto cetak kertas, layar iPad/HP, atau topeng. Engine memeriksa variansi ketajaman Laplacian, pantulan kilap kaca (specular glare hotspot), rona warna kulit biologis (YCrCb), serta rasio kedipan mata (EAR).

Lapisan 4 - Pengenalan Wajah Deep Learning (Face Recognition 128-D): Ekstraksi fitur wajah menghasilkan vektor numerik 128-dimensi menggunakan arsitektur deep learning Dlib/ResNet. Vektor dibandingkan dengan data referensi teknisi menggunakan jarak Euclidean. Ambang batas (threshold) ketat (0.45 - 0.52) memastikan keakuratan sangat tinggi.

Lapisan 5 - Time-based One-Time Password (TOTP RFC 6238): Teknisi menginput kode 6 digit dari aplikasi Google Authenticator / Microsoft Authenticator yang berganti setiap 30 detik. Dilengkapi proteksi anti brute-force: maksimal 3 kali kesalahan langsung mengunci akun selama 5 menit.

Lapisan 6 - Silent Duress Emergency PIN: Jika teknisi disandera atau dipaksa membuka pintu di bawah ancaman senjata, teknisi dapat memasukkan PIN darurat 999999. Gerbang tetap terbuka perlahan agar teknisi tidak dicelakai, namun sistem di latar belakang secara hening memicu alarm CRITICAL ke grup Telegram NOC lengkap dengan koordinat dan foto pelaku.

# 3. Struktur Direktori & Penjelasan Modul Kode

Repositori bts-security-system dirancang menggunakan pola modular Flask Application Factory dengan pemisahan domain logika yang terisolasi:

| Nama Berkas | Kategori Fungsi | Deskripsi Peran & Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| config.py | Konfigurasi Sentral | Memuat seluruh variabel lingkungan (.env), setting threshold wajah, durasi buka gerbang, lockout OTP, parameter geofence, dan kredensial Telegram/Twilio. |
| run.py | Server Entrypoint | Menjalankan aplikasi Flask pada port 5000. Mendukung pembuatan sertifikat SSL mandiri (Self-Signed PEM) via parameter --https untuk pengujian kamera mobile. |
| app/__init__.py | Inisialisasi Aplikasi | Menginisialisasi instance Flask, SQLAlchemy ORM, Flask-Login, blueprint API (/api), security headers (CSP, HSTS, X-Frame-Options), dan background bot daemon. |
| app/models.py | Model Basis Data | Mendefinisikan 6 entitas tabel relasional: Admin, Technician, BtsSite, AccessLog, ActivityLog, dan WorkOrder beserta indexing dan foreign key. |
| app/access_control.py | Engine Kontrol Gerbang | Mengelola status memori pintu per site, timer cooldown gerbang, pengiriman webhook fisik ke relay ESP32 ber-HMAC, dan pemantauan sensor magnet reed switch. |
| app/face_recognition_module.py | Biometrik & Liveness | Menangani decode foto kamera Base64, ekstraksi encoding vektor 128-D, perhitungan jarak wajah, serta analisis anti-spoofing liveness. |
| app/totp_module.py | Modul TOTP & QR Code | Menghasilkan kunci secret Base32 teknisi, membuat kode QR format SVG vektor untuk Google Authenticator, dan memvalidasi kode token 6 digit. |
| app/api.py | REST API Backend | Menyediakan endpoint JSON terenkripsi untuk verifikasi wajah (/api/verify-face), OTP (/api/verify-otp), status gerbang, heartbeat kiosk, dan streaming SSE. |
| app/routes.py | Kontroler Tampilan Web | Mengelola render template HTML Jinja2, login admin/teknisi, manajemen tiket kerja, registrasi wajah via webcam, dan ekspor laporan Excel/PDF. |
| app/feature_routes.py | Fitur Enterprise | Endpoint audit log, pengunduhan backup database instan (.db), pembersihan log otomatis (auto-purge), dan kontrol penguncian darurat (lockdown). |
| app/notifications.py | Notifikasi Asinkron | Pengiriman peringatan darurat dan foto snapshot bukti pelanggaran ke Telegram dan WhatsApp secara multithreaded (non-blocking). |
| app/telegram_bot.py | Bot Dua Arah NOC | Daemon background polling yang menerima instruksi remote dari petugas NOC (/status, /wo, /logs, /lockdown, /unlock, /open <site_id>, /ping). |
| app/ai_analytics.py | AI Deteksi Anomali | Menggunakan model Isolation Forest & Z-Score statistik untuk mendeteksi anomali akses mencurigakan dan menghitung skor risiko ancaman menara BTS. |
| app/sse_manager.py | Server-Sent Events | Mekanisme broadcast event secara real-time ke peramban petugas NOC tanpa perlu melakukan refresh atau HTTP polling berulang. |
| app/auth_helpers.py | Role-Based Access Control | Dekorator pengaman rute (@admin_required, @technician_required) untuk membatasi hak akses antara Admin NOC dan Teknisi Lapangan. |
| test_system.py | Automated Test Suite | Skrip pengujian otomatis mandiri berisi 98 unit pengecekan integritas database, API, model query, logika gerbang, dan modul biometrik. |

# 4. Skema Basis Data Relasional

Basis data dirancang menggunakan SQLAlchemy ORM dengan engine bawaan SQLite (instance/app.db) yang dapat dimigrasikan ke MySQL/PostgreSQL enterprise cukup dengan mengubah variabel DATABASE_URL. Berikut struktur tabel dan atribut kuncinya:

## Tabel: admin

Menyimpan data otentikasi operator NOC pusat.

Kolom & Atribut: id (PK Integer), username (String 64 Unique), password_hash (String 256), created_at (DateTime)

## Tabel: technician

Menyimpan profil personel teknisi, encoding wajah, dan secret TOTP.

Kolom & Atribut: id (PK), technician_id (String 20 Unique), name (String 100), phone (String 20), status (Active/Inactive), face_encoding (PickleType 128-D), totp_secret (String 64), password_hash (String 256), created_at, updated_at

## Tabel: bts_site

Menyimpan inventaris fisik lokasi menara BTS dan koordinat GIS.

Kolom & Atribut: id (PK), site_id (String 50 Unique), site_name (String 100), location (String 200), latitude (String 50), longitude (String 50), status (Normal/Maintenance/Down), temperature, power_output, created_at

## Tabel: access_log

Jurnal audit terlengkap untuk setiap upaya akses masuk/keluar gerbang.

Kolom & Atribut: id (PK), technician_id (FK), site_id (FK), access_type (MASUK/KELUAR), timestamp, face_result, face_distance, otp_result, access_result (GRANTED/DENIED), reason_code, incident_level (NORMAL/WARNING/HIGH/CRITICAL), device_id, evidence_image (Base64), gate_status, gate_opened_at, gate_closed_at

## Tabel: activity_log

Catatan audit trail seluruh aktivitas administratif sistem.

Kolom & Atribut: id (PK), timestamp, username, action, description, incident_level, device_id

## Tabel: work_order

Surat Perintah Kerja resmi teknisi untuk pemeliharaan BTS.

Kolom & Atribut: id (PK), ticket_number (Unique), technician_id (FK), site_id (FK), scheduled_date, purpose, status (APPROVED/STARTED/COMPLETED/VERIFIED), start_latitude, start_longitude, completion_latitude, completion_longitude, completion_note, evidence_image, created_at, completed_at

# 5. Integrasi Perangkat Keras IoT & Gerbang Fisik

Sistem tidak hanya berjalan di lapisan perangkat lunak, tetapi juga terhubung langsung dengan controller gerbang fisik (seperti mikrokontroler ESP32, Raspberry Pi, atau Industrial PLC Relay):

## 1. Webhook Relay Gerbang Ber-HMAC

Ketika akses disetujui (GRANTED), server memicu HTTP POST Webhook ke alamat GATE_WEBHOOK_URL secara asinkron. Payload diamankan dengan tanda tangan HMAC-SHA256 pada header HTTP 'X-Gate-Signature' menggunakan secret key rahasia GATE_WEBHOOK_SECRET untuk mencegah serangan replay atau manipulasi sinyal relay.

POST /gate/relay HTTP/1.1 Host: 192.168.1.100 Content-Type: application/json X-Gate-Signature: sha256=a8f4c2e6b91... { "event": "GATE_OPEN", "site_id": "BTS-001", "device_id": "KIOSK-TERMINAL-01", "timestamp": "2026-09-28T20:15:00.000000" }

## 2. Pemantauan Sensor Magnet Pintu (Reed Switch)

Pintu gerbang shelter dilengkapi sensor kontak magnetik yang melaporkan kondisi riil gerbang ke server:

DOOR_CLOSED: Pintu gerbang tertutup rapat secara normal.

DOOR_OPENED: Pintu gerbang terbuka dengan otorisasi resmi.

DOOR_FORCED: ALARM PEMBOBOLAN: Pintu terbuka tanpa adanya transaksi akses GRANTED. Sistem langsung memicu notifikasi darurat CRITICAL.

DOOR_AJAR: ALARM LALAI: Pintu dibiarkan terbuka melebihi durasi aman (misal > 3 menit), memperingatkan teknisi agar segera menutup pintu demi keamanan baterai & AC shelter.

## 3. Heartbeat Terminal Kiosk

Terminal layar sentuh kiosk di lokasi BTS mengirimkan sinyal ping heartbeat secara berkala ke /api/kiosk/heartbeat. Jika server tidak menerima ping selama lebih dari 60 detik, status kiosk di dashboard NOC otomatis ditandai OFFLINE untuk mengindikasikan kemungkinan pemadaman listrik total atau pemutusan kabel komunikasi.

# 6. Pusat Komando NOC & Bot Telegram Komando

Sistem dilengkapi bot Telegram interaktif dua arah yang bertindak sebagai Pusat Komando Mobile bagi petugas NOC.

## Fitur Notifikasi Peringatan Instan

Setiap insiden penolakan akses (wajah tidak cocok, token OTP salah, liveness gagal, atau pintu dibuka paksa) secara otomatis mengirim pesan peringatan beserta foto bukti snapshot (evidence image) langsung ke grup Telegram operator.

## Daftar Perintah Bot Telegram (NOC Commands)

/status: Menampilkan ringkasan status operasional menara BTS, jumlah gerbang aktif, dan status darurat.

/wo: Menampilkan daftar seluruh Surat Perintah Kerja (Work Order) yang aktif pada hari tersebut.

/logs: Menampilkan 5 riwayat transaksi akses gerbang BTS terakhir lengkap dengan status GRANTED/DENIED.

/sites: Mencantumkan seluruh menara BTS yang terdaftar dalam sistem.

/tech: Menampilkan daftar teknisi lapangan yang berstatus aktif.

/lockdown [alasan]: PERINTAH DARURAT: Mengunci seluruh gerbang BTS di jaringan secara serentak. Akses teknisi ditangguhkan sementara waktu.

/unlock: Mengembalikan sistem dari mode Lockdown ke status operasional normal.

/open <site_id>: Override pembukaan gerbang jarak jauh selama 10 detik dari ponsel petugas NOC.

/ping: Memeriksa status online dan latensi server.

# 7. Kecerdasan Buatan & Analitik Keamanan

Modul app/ai_analytics.py dilengkapi model analitik machine learning cerdas untuk mendeteksi ancaman dini:

Model Isolation Forest: Mempelajari pola lalu lintas kunjungan harian teknisi ke menara BTS. Pola akses abnormal (misal lonjakan percobaan buka gerbang di tengah malam) akan dideteksi sebagai anomali (outlier score = -1).

Site Threat Scoring Engine: Menghitung indeks risiko dinamis (0 - 100) per menara BTS berdasarkan akumulasi kegagalan akses dan insiden keamanan. Menara dikelompokkan ke dalam level risiko: NORMAL, WARNING, HIGH, atau CRITICAL.

Distribusi Akurasi Biometrik: Menganalisis matriks face distance untuk memantau performa kamera di lapangan dan memastikan pencahayaan di gerbang BTS tetap optimal.

# 8. Panduan Instalasi & Pengoperasian

## 1. Prasyarat Sistem

Sistem Operasi: Windows 10/11 64-bit atau Linux Ubuntu 20.04/22.04 LTS.

Bahasa Pemrograman: Python 3.10 atau Python 3.11 (Sangat disarankan 64-bit).

Hardware Tambahan: Webcam / Kamera USB (untuk registrasi & simulasi wajah di gerbang).

## 2. Langkah Instalasi (Windows PowerShell)

# 1. Masuk ke direktori proyek cd 'd:\NYOBA CODING\bts-security-system' # 2. Buat dan aktifkan Virtual Environment python -m venv venv .\venv\Scripts\activate # 3. Pasang pre-compiled binary wheel Dlib (Khusus Windows) pip install https://github.com/z-mahmud22/Dlib_Windows_Python3.x/raw/main/dlib-19.24.1-cp311-cp311-win_amd64.whl # 4. Pasang seluruh dependensi proyek pip install -r requirements.txt

## 3. Konfigurasi Variabel Lingkungan (.env)

SECRET_KEY=super_secret_key_bts_telkom_2026 DATABASE_URL=sqlite:///app.db FACE_MATCH_THRESHOLD=0.45 LIVENESS_DETECTION_ENABLED=True GATE_OPEN_SECONDS=10 OTP_MAX_FAILURES=3 OTP_LOCKOUT_MINUTES=5 DURESS_PIN=999999 ENABLE_WORK_ORDER_CHECK=False GEOFENCE_ENABLED=True GEOFENCE_RADIUS_METERS=150 TELEGRAM_NOTIFICATIONS_ENABLED=True TELEGRAM_BOT_TOKEN=YOUR_TELEGRAM_BOT_TOKEN TELEGRAM_CHAT_ID=YOUR_TELEGRAM_CHAT_ID GATE_WEBHOOK_URL=http://192.168.1.100/gate/relay GATE_WEBHOOK_SECRET=my_hardware_hmac_secret

## 4. Menjalankan Verifikasi Sistem Otomatis

python test_system.py

Skrip akan mengeksekusi 98 poin pemeriksaan pengujian. Pastikan seluruh baris menghasilkan status [ PASS ].

## 5. Menjalankan Server Web

Mode Standar (HTTP): python run.py  ->  Akses melalui http://localhost:5000

Mode Aman (HTTPS): python run.py --https  ->  Akses melalui https://localhost:5000 (Sertifikat otomatis dibuat, diperlukan untuk akses kamera pada browser smartphone)

# 9. Kesimpulan & Manfaat Operasional

Penerapan Smart BTS Gate Security System menghadirkan transformasi menyeluruh dalam tata kelola keamanan menara telekomunikasi:

Keamanan Tanpa Kompromi: Mengeliminasi kerentanan kunci fisik tradisional melalui integrasi biometrik anti-spoofing dan token dinamis.

Akuntabilitas Penuh: Setiap aktivitas pembukaan pintu terdokumentasi lengkap dengan identitas personel, waktu, lokasi koordinat GPS, serta foto wajah riil.

Respon Insiden Cepat: Alarm otomatis via Telegram memungkinkan petugas NOC mendeteksi upaya pembobolan dalam hitungan detik.

Efisiensi Operasional: Pengurangan biaya pergantian gembok/kunci yang hilang serta mencegah kerugian akibat hilangnya perangkat genset dan baterai BTS.